Dokumentácia k projektu

Dochádzkový systém s použitím ESP32, RFID čítačky a OLED displeja

Praktické aplikácie Internetu vecí 1

Vypracovala:

Bc. Bernaťáková Janka

Bc. Brišová Markéta

Úvod

Tento projekt slúži na evidenciu dochádzky študentov pomocou RFID kariet, s napojením na webové rozhranie a notifikácie cez Telegram.
Dáta sa ukladajú do databázy MySQL na serveri a sú zobrazované v modernom rozhraní.
Systém umožňuje aj manuálne pridanie záznamov v prípade, že niekto zabudne kartu, export a download excel súboru, tlač dokumentu, vymazanie a úpravu jednotlivých položiek. Zároveň je tam pripojený aj aktívny buzzer, ktorý vydá zvuk pri každom priložení karty.

Popis systému

- ESP32 načíta RFID karty cez čítačku (MFRC522).

- Po priložení karty ESP32 pošle údaje cez HTTP POST na server (PHP script).

- Server údaje uloží do MySQL databázy (tabuľka RFID).

- Webové rozhranie (index.php) ich zobrazuje v tabuľke.

- Ak je karta priložená, zároveň sa odošle notifikácia na Telegram cez Telegram Bot API.

Zloženie systému:

PHP súbory:

- index.php — hlavné rozhranie: tabuľka, export, tlač, filtrovanie, manuálne pridanie.

- insert_manual.php — skript na pridanie manuálne zadaného záznamu.

- delete_record.php — skript na vymazanie jedného záznamu.

- delete_multiple.php — skript na hromadné vymazanie viacerých označených záznamov.

- get_data.php — skript na získavanie dát z databázy.

- update_record.php — skript na úpravu času prihlásenia.

- login.php, logout.php — jednoduchý prihlasovací systém.

- manifest.json

- service-worker.js

CSS súbory:

- styles.css — vlastné štýlovanie vzhľadu stránky (tabuľky, tlačidlá, pozadia, responsivita).

Databáza:

- Tabuľka RFID obsahuje:

  - id (primárny kľúč, AUTO_INCREMENT)

  - meno (VARCHAR)

  - priezvisko (VARCHAR)

  - cardID (VARCHAR)

  - login (DATETIME)

ESP32 program:

- ESP32 načíta RFID kartu.

- Pošle údaje cez HTTP POST na PHP script insertRFID.php.

Telegram Bot:

- Vytvorený cez BotFather na Telegrame.

- PHP skript odošle správu pomocou https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage.

- Správa obsahuje: Meno, Priezvisko, ID karty a čas prihlásenia.

Obal:

- Obal zariadenia bol vytvorený v programe Fusion360 a následne vytlačený 3D tlačou.

Postup vytvorenia systému je nasledovný. Najprv sa vytvorí databáza v MySQL a v nej sa vytvorí tabuľka s názvom RFID, ktorá bude obsahovať stĺpce id, meno, priezvisko, cardID a login. Následne sa ESP32 pripojí k Wi-Fi sieti cez router a po priložení RFID karty odošle údaje cez HTTP POST metódu na server. Webové rozhranie bude zabezpečené pomocou súboru index.php, ktorý bude načítavať údaje z databázy prostredníctvom skriptu get_data.php. Pri vkladaní nového záznamu do databázy (napríklad cez skript insertRFID.php) sa zároveň zavolá API Telegramu, aby sa odoslali notifikácie o novom príchode.

Kód na ESP32 (Arduino IDE)

#include <SPI.h> #include <MFRC522.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <WiFi.h> #include <HTTPClient.h> #include <NTPClient.h> #include <WiFiUdp.h> #include <time.h> WiFiUDP ntpUDP; NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 3600, 60000); // 3600 = časový posun na Slovensku (UTC+1), 60000 = synchronizácia každú minútu unsigned long lastDisplayTime = 0; bool showingName = false; #define SS_PIN 5 #define RST_PIN 22 #define BUZZER_PIN 16 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // WiFi const char* ssid = "iPhone"; const char* password = "123456789000"; // Telegram String telegramToken = "7969960838:AAFCGwY-zIgRupyLKUA0GMcDmtewNKiCuTA"; String chatId = "5650127102"; #define MAX_LOGS 10 String logs[MAX_LOGS]; int logIndex = 0; // Lokálny PHP server const char* serverUrl = "http://rabcan.home.sk/insertRFID.php"; // Lokálna "databáza" používateľov struct User { String cardID; String meno; String priezvisko; }; User users[] = { {"A3E0DF2C", "Bc.Marketa", "Brisova"}, {"3305FC2C", "Bc.Janka", "Bernatakova"}, {"D5C17130", "Liana", "Brisova"} }; const int numUsers = sizeof(users) / sizeof(users[0]); void setup() { Serial.begin(115200); SPI.begin(); mfrc522.PCD_Init(); lcd.init(); lcd.backlight(); pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT); lcd.print("Skenujte kartu"); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.println("Pripajam sa na WiFi..."); } Serial.println("WiFi pripojene"); timeClient.begin(); } void loop() { timeClient.update(); if (!showingName) { // Získaj aktuálny čas time_t rawTime = timeClient.getEpochTime(); struct tm * timeInfo = localtime(&rawTime); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print((timeInfo->tm_mday < 10 ? "0" : "") + String(timeInfo->tm_mday) + "."); lcd.print((timeInfo->tm_mon + 1 < 10 ? "0" : "") + String(timeInfo->tm_mon + 1) + "."); lcd.print(String(timeInfo->tm_year + 1900)); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(timeClient.getFormattedTime()); // zobrazí HH:MM:SS } else { if (millis() - lastDisplayTime > 5000) { // ak uplynulo 5 sekúnd showingName = false; lcd.clear(); // Hneď obnov dátum a čas time_t rawTime = timeClient.getEpochTime(); struct tm * timeInfo = localtime(&rawTime); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print((timeInfo->tm_mday < 10 ? "0" : "") + String(timeInfo->tm_mday) + "."); lcd.print((timeInfo->tm_mon + 1 < 10 ? "0" : "") + String(timeInfo->tm_mon + 1) + "."); lcd.print(String(timeInfo->tm_year + 1900)); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(timeClient.getFormattedTime()); } } if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { String cardID = ""; for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { cardID += String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? "0" : ""); cardID += String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX); } cardID.toUpperCase(); Serial.println("ID karty: " + cardID); // Pípnutie buzzera digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); delay(100); digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); String meno = "Nezname"; String priezvisko = ""; for (int i = 0; i < numUsers; i++) { if (users[i].cardID.equalsIgnoreCase(cardID)) { meno = users[i].meno; priezvisko = users[i].priezvisko; break; } } lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(meno); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(priezvisko); showingName = true; lastDisplayTime = millis(); // zapamätaj si čas zobrazenia mena Serial.println("Meno: " + meno); Serial.println("Priezvisko: " + priezvisko); sendDataToServer(cardID, meno, priezvisko); // Zaznamenaj do zoznamu String zaznam = meno + " " + priezvisko + " – " + cardID; logs[logIndex] = zaznam; logIndex = (logIndex + 1) % MAX_LOGS; // Odošli na Telegram String sprava = "💳 " + meno + " " + priezvisko + " práve priložil/a kartu."; sendTelegramMessage(sprava); mfrc522.PICC_HaltA(); mfrc522.PCD_StopCrypto1(); } } void sendDataToServer(String cardID, String meno, String priezvisko) { if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { HTTPClient http; http.begin(serverUrl); http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); String postData = "meno=" + meno + "&priezvisko=" + priezvisko + "&cardID=" + cardID; Serial.println("POST data: " + postData); int httpResponseCode = http.POST(postData); if (httpResponseCode > 0) { Serial.print("HTTP kód: "); Serial.println(httpResponseCode); String odpoved = http.getString(); Serial.println("Server odpovedal: " + odpoved); } else { Serial.print("HTTP chyba: "); Serial.println(httpResponseCode); } http.end(); } else { Serial.println("WiFi nie je pripojená"); } } void sendTelegramMessage(String message) { if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { HTTPClient http; String url = "https://api.telegram.org/bot" + telegramToken + "/sendMessage?chat_id=" + chatId + "&text=" + urlencode(message); http.begin(url); int httpCode = http.GET(); if (httpCode > 0) { Serial.println("✅ Telegram správa odoslaná"); } else { Serial.println("❌ Chyba pri odosielaní na Telegram"); } http.end(); } } void checkTelegramCommands() { if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { HTTPClient http; String url = "https://api.telegram.org/bot" + telegramToken + "/getUpdates"; http.begin(url); int httpCode = http.GET(); if (httpCode == 200) { String payload = http.getString(); if (payload.indexOf("/zoznam") >= 0) { String zoznam = "📋 Posledné záznamy:\n"; for (int i = 0; i < MAX_LOGS; i++) { int idx = (logIndex + i) % MAX_LOGS; if (logs[idx] != "") { zoznam += String(i + 1) + ". " + logs[idx] + "\n"; } } sendTelegramMessage(zoznam); } } http.end(); } } // Pomocná funkcia na URL encoding (Telegram potrebuje) String urlencode(String str) { String encoded = ""; char c; char code0, code1; for (int i = 0; i < str.length(); i++) { c = str.charAt(i); if (isalnum(c)) { encoded += c; } else { code1 = (c & 0xf) + '0'; if ((c & 0xf) > 9) code1 = (c & 0xf) - 10 + 'A'; code0 = ((c >> 4) & 0xf) + '0'; if (((c >> 4) & 0xf) > 9) code0 = ((c >> 4) & 0xf) - 10 + 'A'; encoded += '%'; encoded += code0; encoded += code1; } } return encoded; }

Zdroje:

https://drive.google.com/drive/folders/1pVVohV-SlYDjMETumzXorOf9iBUJWQo9

https://randomnerdtutorials.com/esp32-mfrc522-rfid-reader-arduino/?utm_source

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tDQD2e2tLls&utm_source

https://www.youtube.com/watch?v=So83sH6-jwM